Dispositivo termoelétrico para produção de energia em estufas agrícolas

Catarina Felgueiras 
Estudante de Engenharia Física
Universidade do Minho
Braga, Portugal
a100506@alunos.uminho.pt 
Luís Silva
Estudante de Engenharia Física
Universidade do Minho
Braga, Portugal
a96534@alunos.uminho.pt

Abstrato—O principal objetivo deste projeto foi a simulação de um sensor com base no Efeito de Seebeck para a produção de energia elétrica em estufas, ou seja, num ambiente de agricultura controlada. Este dispositivo será estudado em dois ambientes distintos: implementado no sistema de rega e na fronteira da estufa, de forma a tirar conclusões sobre qual é a melhor solução.

Keywords—estufa, agricultura, efeito seebeck, produção de energia, eletricidade,  termopilha,  termoeletricidade, sensor.

# I. Introdução

O conceito de estufa agrícola e toda a sua ideação surgiu pela necessidade do ser humano de conseguir produzir alimento independentemente da estação e altura do ano, contra alterações climáticas, num ambiente controlado que é favorável ao crescimento das plantas e espécies agrícolas. Este sistema intensivo de produção agrícola caracteriza-se pela otimização da utilização de recursos tais como a água, fertilizantes e energia. A agricultura controlada em Portugal foi bastante difundida nos últimos 20 anos e hoje corresponde a 4% da área base com culturas hortícolas e a 4,2% do Valor de Produção Padrão Total [1]. Em 2001, o parque de estufas com culturas hortícolas era constituído por 13 026 unidades que estavam presentes em 3 295 explorações, ocupando uma área de 1 177 ha. O Algarve e o Ribatejo e Oeste detinham, em conjunto, 74% da área e 42% das explorações. As estufas tinham ainda importância no Entre-Douro e Minho e na Beira Litoral. Nas restantes regiões, este tipo de instalações não tinha expressão [2]. Com o passar dos anos estes números cresceram e a agricultura controlada ganhou uma maior expressão e uma importância significativa na produção deste setor primário.

As estufas mais comuns e utilizadas têm como princípio de funcionamento a captação e retenção de energia solar, mantendo o seu interior a uma temperatura superior à do exterior. Com uma estrutura normalmente metálica e revestidas por uma cobertura (vidro, o policarbonato ou o plástico de polietileno) que assegura a passagem e retenção da luz. Dentro da estufa os corpos são então aquecidos e emitem radiação infravermelha. Ou seja, a radiação solar aquece o solo da estufa agrícola, gerando a radiação infravermelha que aquece o ar das camadas inferiores da estufa, formando correntes de convecção. As massas de ar quente sobem, arrefecem e voltam a descer, contudo o ar não se perde porque está condicionado nessa região e a estufa permanece à temperatura desejada.

Recorrendo a estufas para a agricultura criamos, artificialmente, as condições perfeitas para o cultivo e crescimento de produtos agrícolas em qualquer lugar e em qualquer altura.

# II. Motivação

Apesar da comodidade diária e a facilidade na obtenção de alimentos que a concessão de estufas nos trouxe também existem inúmeras desvantagens associadas.

As desvantagens que se destacam são: as quantidades de resíduos sólidos e efluentes líquidos gerados, o uso contínuo de fertilizantes, a rega frequente que pode levar ao acúmulo de sais no solo dentro da estufa resultando em problemas de salinidade e o alto consumo energético.

Focando neste último, manter as condições ideais dentro de uma estufa muitas vezes requer o uso de sistemas de aquecimento, arrefecimento, de iluminação e ventilação. Isto resulta num alto consumo de energia, aumentando os custos operacionais e tendo um impacto ambiental negativo se a energia não for proveniente de fontes renováveis. A maioria das estufas não tem a capacidade de aliar a vertente sustentável o que requer a instalação de rede elétrica.

O presente projeto visa colmatar esta fragilidade detectada com o objetivo de tornar o processo de produção de energia elétrica inovador e mais energeticamente sustentável aproveitando a diferença de temperatura existente nestes ambientes de estufas agrícolas.

# III. Fundamentação Teórica

“Um sensor é um dispositivo que responde a um estímulo físico ou químico de maneira específica, produzindo um sinal que pode ser transformado noutra grandeza física para fins de medição e/ou monitorização.”

O sensor projetado será do tipo termoelétrico constituído por dois metais distintos unidos numa das extremidades.

## Efeito de Seebeck

O efeito de Seebeck foi descoberto em 1821 por Thomas Seebeck que verificou, por acidente, que dois condutores de materiais metálicos diferentes, unidos nas suas extremidades e com uma diferença de temperatura entre eles, faziam com que uma agulha que estava entre os mesmos sofresse uma deslocação.

Este efeito diz-nos então que condutores (ou semicondutores) diferentes produzem uma tensão quando estão com as extremidades unidas e submetidos a uma diferença de temperatura.

## Coeficiente de Seebeck

O coeficiente de Seebeck corresponde à tensão produzida entre dois pontos da junção (em circuito aberto) quando a junção composta pelos dois metais é submetida a uma variação de temperatura. A eficiência da produção de energia elétrica é dada pelo coeficiente de Seebeck (determinado pela densidade dos eletrões de condução):

ΔV = α (T1- T2)

Onde:

- ΔV corresponde à tensão [V];

- α é o coeficiente de Seebeck do termopar [V/K];

- T1 e T2 são as temperaturas a que as junções estão submetidas [K].

O coeficiente de Seebeck do termopar pode ser escrito em função dos coeficientes de Seebeck dos materiais semicondutores do tipo-p e tipo-n, sendo que o do tipo-n é convencionalmente negativo [3].

α = αp- αn

Onde:

- αp é o coeficiente de Seebeck do semicondutor tipo-p [V/K];

- αn é o coeficiente de Seebeck do semicondutor tipo-n [V/K];.

## Sensor Termoelétrico

Um sensor termoelétrico, ou como é normalmente apelidado: termopar consiste em dois fios metálicos condutores diferentes. Os fios quando unidos numa extremidade formam duas junções. Quando as junções estão a temperaturas diferentes,uma tensão elétrica é criada entre os dois terminais, com base no efeito de Seebeck.

Desta forma, um termopar não precisa de fonte de alimentação, sendo ele a sua própria fonte de alimentação, contudo a tensão que este gera é extremamente pequena mas a voltagem que ele gera é extremamente pequena.

A seguinte figura representa o esquema simbólico normalmente utilizado para representar um termopar [4].

- Símbolo que representa um termopar.

# VI. Dispositivo

Com o intuito de projetar um sensor que conseguisse gerar energia através da diferença de temperatura sentida em alguns locais específicos das estufas agrícolas de forma a colmatar as fragilidades acima referidas, simula-se o que poderá vir a ser o dispositivo real no futuro.

O melhor local de implementação deste sensor será estudado mais à frente, onde comparar-se-á entre o exterior e o interior da estufa e na fronteira dos tubos do sistema de rega de forma a perceber qual a implementação que maximiza a produção de energia elétrica.

## Dominio e Geometria

O dispositivo termopar foi concebido com base na seguinte estrutura e domínio:

- Domínio de um elemento da termopilha.

Foram criados vários parâmetros (a, b, c, d) nas definições globais para conseguir estudar a influência das dimensões na eficiência do dispositivo. Para este estudo, foi aplicada uma diferença de temperatura fixa (10K) entre as duas fronteiras.

- Influência de a na diferença de potencial produzida.

- Influência de b na diferença de potencial produzida.

- Influência de c na diferença de potencial produzida.

- Influência de d na diferença de potencial produzida.

Com o resultado dos gráficos acima, pode-se observar a dependência da tensão gerada na geometria do sensor. Os valores escolhidos para dimensionar o nosso sensor foram:

- Parâmetros da Geometria do Dispositivo

| Parâmetro | Tamanho (mm) |
| --- | --- |
| a | 0.4 |
| b | 0.8 |
| c | 0.1 |
| d | 0.1 |

- Parâmetros da geometria do dispositivo.

Unindo vários elementos, foi possível criar uma célula com uma área de (20a+20d) por (20a + 20d) ,ou seja, um centímetro quadrado. Esta pode ser unida a outras células e assim obter a tensão desejada para a implementação.

- Domínio de uma célula do dispositivo.

Para simular o  refrigeramento com um fluido (ar ou água), que circula na extremidade oposta ao sistema da estufa , é necessária a implementação de mais um domínio.

- Domínio para a simulação.

A geometria desta bloco adicional corresponde à área da célula com uma altura do parâmetro a.

## Físicas

As físicas utilizadas durante a simulação dos dispositivos foram a transferência de calor em sólidos e fluidos e correntes elétricas,  mas estas duas físicas necessitam de ser interligadas com a multifísica do efeito termoelétrico para a simulação do dispositivo.

- Condições de Fronteira

Nas condições de fronteira define-se a temperatura de uma das fronteiras e o fluxo do fluido (ar ou água) na superfície oposta com a respectiva temperatura. Em correntes elétricas,  definiu-se a referência da termopilha.

## Materiais utilizados

Os materiais utilizados neste dispositivo foram,

- Materiais Utilizados

| Função | Material |
| --- | --- |
| Tipo n | Telureto de bismuto (dopado tipo n) |
| Tipo p | Telureto de bismuto (dopado tipo p) |
| Condutor | Cobre |
| Refrigerador | Ar |
| Refrigerador | Água |

- Materiais utilizados no dispositivo.

O nosso material termoelétrico utilizado apresenta uma boa resposta à temperatura ambiente, por isso foi usado tanto o tipo n como o tipo p considerando os coeficientes de seebeck simétricos. Os refrigeradores são a água e o ar para os diferentes casos do sistema de rega e da fronteira da estufa agrícola, respetivamente

- Malhas

A malha implementada inicialmente foi mais grossa devido ao tempo de execução do estudo realizado, posteriormente a malha foi refinada para uma malha normal de forma a obter resultados mais precisos.

- Malha grosseira.

- Malha normal.

- Solver

Durante todas as análises é utilizado um estudo estacionário, variando vários parâmetros como material de refrigeramento, dimensões, diferença de temperatura e a velocidade do fluido de refrigeramento.

# V. Resultados

Primeiramente, para se estudar a influência da temperatura na tensão gerada eletrodos da termopilha, varia se a temperatura numa das superfícies e mede-se a tensão aos terminais (é considerado que o coeficiente de seebeck não se altera na região que é possível variar a temperatura):

- Diferença de potencial produzida em função da diferença de temperatura entre as faces da termopilha.

Como esperado verifica-se linearidade. Contudo, para verificar a diferença entre temperatura do exterior e a temperatura do interior da estufa, tudo depende do fluido e da velocidade que ele circula na superfície fria da termopilha. Por esse motivo, faz-se a variação do material do refrigerador e da velocidade de circulação do mesmo para várias diferenças de temperatura.

Para se exemplificar o resultado ideal, manter a temperatura da superfície fria uniforme, coloca-se em condição de fronteira e obtém-se o seguinte resultado:

- Resultado do gradiente de temperatura no dispositivo (temperatura uniforme, ΔT = 20K).

- Resultado do potencial elétrico no dispositivo (temperatura uniforme, ΔT = 20K).

Considerando que  a superfície é arrefecida pelo ar ou água, primeiro de tudo é importante ter uma ideia das velocidades dos refrigeradores. No caso do ar, consideremos a velocidade do vento que varia em condições normais entre 0-40 km/h.

- Efeito da velocidade do ar na tensão gerada (ΔT = 10K, 20K, 30K corresponde à cor amarela laranja e vermelha, respectivamente).

No caso da água no sistema de rega, consideremos que a sua velocidade varia entre 0-2 km/h.

- Efeito da velocidade da água na tensão gerada (ΔT = 10K, 20K, 30K corresponde à cor amarela laranja e vermelha, respectivamente).

De modo a entender a interação entre o refrigerador e o dispositivo, apresenta-se para a velocidade de 1m/s e ΔT = 10K o resultado da refrigeração com o ar ou a água.

- Resultado do gradiente de temperatura no dispositivo (refrigeração ar).

- Resultado do potencial elétrico  no dispositivo (refrigeração ar).

- Resultado do gradiente de temperatura no dispositivo (refrigeração água).

- Resultado do potencial elétrico  no dispositivo (refrigeração água).

Observando as figuras anteriores pode-se tirar que o refrigeramento com água é mais eficaz, onde nas mesmas condições pode-se obter uma tensão aproximadamente 19 vezes superior

Este valor vai variar conforme a velocidade, quanto maior, menor será esta diferença. Por exemplo, se a velocidade tende para infinito, o refrigeramento é perfeito em ambos os fluidos e passaremos ao caso da figura 14 e 15.

# VI. Otimizações

De forma a otimizar o dispositivo quanto à sua geometria, podemos observar os gráficos apresentados no  tópico IV, com a dependência da tensão produzida em função dos parâmetros de geometria.

Os  parâmetros que variam as distâncias no plano xy (a e d) apenas será benéfico se ao diminuir a distância aumentar a tensão gerada, considerando a possibilidade de aumentar o número de células. Observa-se o referido anteriormente ocorre no parâmetro a, então diminuir essa medida aumentaria a eficiência do dispositivo.

O parâmetro b, que afeta diretamente o preço do dispositivo considerando que aumenta a espessura do material termoelétrico. Observa-se que um aumento melhoraria a eficiência, mas pode não compensar em termos de custo, considerando que o aumento do rendimento é algo que decai conforme o aumento do parâmetro.

Por fim, na geometria, o parâmetro c melhora com a diminuição do mesmo pelo facto de indiretamente se aumentar a diferença de temperatura no material termoelétrico (porque a temperatura fixa na superfície pela condição de fronteira e o calor tem de percorrer menos distância). Por isso, outra otimização possível era arranjar um melhor condutor térmico que o cobre, um material para tal efeito seria a prata (aumentaria o preço do dispositivo).

# VII. Conclusão

Apesar de o  refrigeramento com a água seja mais efetivo, considerando a condutividade térmica da água e os resultados obtidos, contudo a rega apenas é ligada durante um certo período do dia, o que torna uma grande desvantagem a este sistema. O refrigeramento com o vento fora da estufa, embora não seja tão eficiente, está disponível durante todo o tempo.

Por isso, cabe ao utilizador decidir conforme a aplicação que for ser implementada. Caso deseje uma alimentação que esteja disponível durante todo o tempo é necessário aumentar o número de células, já no caso de apenas querer alimentar sensores que medem a umidade da terra ligados ao wifi a implementação mais apropriada seria a do sistema de rega.

Este dispositivo, pode diminuir custos energéticos nas estufas agrícolas, mas também principalmente pode evitar o uso de fios de eletricidade dentro das mesmas. Outro caso em que pode ser importante, é em locais de difícil acesso à alimentação.

# VIII. Referências

Pode ser interessante colocar a nossa motivação ao invés de problemas inerentes às estufas

[1] Alves, A., (2015). Situação da agricultura em Portugal - Apresentação dos dados mais recentes.

[2] Instituto Nacional de Estatística, (2002). Estatísticas da Horticultura 1995-2001

[3] Pontes, V., (2016). Estudo do módulo termoelétrico e análise da utilização de gerador termoelétrico em automóveis.

[4] Platt, C., Jansson, F., (2016), Encyclopedia of Electronic Components